Общество с ограниченной ответственностью

# “ГРЕЙТЕК”

Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 1, тел.: (495) 2255091, факс: (495) 2255091

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1

Наименование продукта: Бензин автомобильный марки  Премиум-95 plus

95 GREYTEK

ГОСТ(ТУ):  СТО 29034994-001-2009

Сертификат соответствия: C-RU.HX.B.00101 c 12.08.2011 по 11.08.2014

Резервуар № 7				Масса  нетто(т):  75,6 		Дата изготовления:  	  12.09.2011

Уровень наполнения(см): 253		Номер партии: 001		Дата отбора пробы: 	  12.09.2011

Дата проведения анализа: 14.09.2011

| №№ п/п |  | Наименование показателей |  |  |  |  | Метод испытания |  | Нормы ТР |  | Нормы ГОСТ Р 51866 | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Октановое число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - по исследовательскому методу |  |  |  |  | ГОСТ Р 52947 |  | не менее 95 |  | не менее 95,0 | 95,6 |
|  |  | - по моторному методу |  |  |  |  | ГОСТ Р 52947 |  | не менее 85 |  | не менее 85,0 | 85,4 |
| 2 |  | Концентрация свинца, мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ Р ЕН 237 |  | Отсутствие |  | Отсутствие | Отсутствие |
| 3 |  | Плотность при температуре 15°C, кг/м3 |  |  |  |  | ГОСТ Р 51069 |  | - |  | 720-775 | 746,0 |
| 4 |  | Концентрация серы, мг/кг |  |  |  |  | ГОСТ Р 52660 |  | не более 50 |  | не более 50 | 31,0 |
| 5* |  | Устойчивость к окислению, мин |  |  |  |  | ЕН ИСО 7536 |  | - |  | не более 360 | 600 |
| 6 |  | Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см3 бензина |  |  |  |  | ГОСТ 1567 |  | - |  | не более 5 | 1.0 |
| 7 |  | Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C), единицы по шкале |  |  |  |  | ГОСТ 6321 |  | - |  | Класс 1 | Класс 1 |
| 8 |  | Внешний вид |  |  |  |  | Визуальная проверка |  | - |  | Прозрачный и чистый | Прозрачный и чистый |
| 9 |  | Объёмная доля углеводорода, % |  |  |  |  | ГОСТ Р 52714 |  |  |  |  |  |
|  |  | - олефиновых |  |  |  |  |  |  | не более 18 |  | не более 18,0 | 7,9 |
|  |  | - ароматических |  |  |  |  |  |  | не более 35 |  | не более 35,0 | 31,6 |
| 10 |  | Объёмная доля бензола, % |  |  |  |  | ГОСТ Р 52714 |  | не более 1 |  | не более 1,0 | 0,82 |
| 11 |  | Массовая доля кислорода, % |  |  |  |  | ГОСТ Р ЕН 13132 |  | не более 2,7 |  | не более 2,7 | 0.90 |
| 12 |  | Объёмная доля оксигентов, % |  |  |  |  | ГОСТ Р ЕН |  |  |  |  |  |
|  |  | - метанола |  |  |  |  | 13132 |  | Отсутствие |  | Отсутствие | Отсутствие |
|  |  | - этанола |  |  |  |  |  |  | не более 5 |  | не более 5 | Отсутствие |
|  |  | - изопропилового спирта |  |  |  |  |  |  | не более 10 |  | не более 10 | Отсутствие |
|  |  | - изобутилового спирта |  |  |  |  |  |  | не более 10 |  | не более 10 | Отсутствие |
|  |  | - требутилового спирта |  |  |  |  |  |  | не более 7 |  | не более 7 | Отсутствие |
|  |  | - эфиров (С5 и выше) |  |  |  |  |  |  | не более 15 |  | не более 15 | 5,2 |
|  |  | - других оксигенатов |  |  |  |  |  |  | не более 10 |  | не более 10 | Отсутствие |
| 13 |  | Концентрация железа, мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ Р 5230 |  | Отсутствие |  | Отсутствие | Отсутствие |
| 14 |  | Концентрация марганца, мг/дм3 |  |  |  |  | ГОСТ Р 51925 |  | Отсутствие |  | Отсутствие | Отсутствие |
| 15 |  | Давление насыщенных паров (ДНП), кПа |  |  |  |  | ГОСТ 1756 |  | 45-80 |  | 45,0-70,0 | 65,0 |
| 16 |  | Фракционный состав: |  |  |  |  | ГОСТ 2177 |  |  |  |  |  |
|  |  | объёмная доля испарившегося бензина, % при температуре: |  |  |  |  | (метод А) |  |  |  |  |  |
|  |  | 70°C (И70) |  |  |  |  |  |  | - |  | 20,0 - 48,0 | 28,0 |
|  |  | 100°C (И100) |  |  |  |  |  |  | - |  | 46,0 – 71,0 | 50,0 |
|  |  | 150°C (И150) |  |  |  |  |  |  | - |  | не менее 75,0 | 80,5 |
|  |  | конец кипения, °C |  |  |  |  |  |  | - |  | не выше 210 | 208 |
|  |  | остаток в колбе, % (по объёму) |  |  |  |  |  |  | - |  | не более 2 | 1,2 |
| 17* |  | Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) ИПП=10ДНП+7(И70) |  |  |  |  |  |  | - |  | Не нормируется | 774 |
|  |  |  | - данные из протокола испытаний № 3852 от 14.09.2011 Испытательной Лаборатории автомобильных бензинов ООО «Лаборатория «ОНКо-ВНИИ НП», Аттестат аккредитации № РОСС RU.001.22HX87 на техническую компетентность от 24.12.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  | - данные из паспорта поставщика ( паспорт № 05795 ЗАО «Рязанская Нефтеперерабатывающая Компания» от 11.07.2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Автомобильный бензин предназначен для автомобильной техники экологического класса 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  В бензин введена следующая присадка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Многофункциональная присадка Keropur 3638 с модификатором трения и ингибитором коррозии в количестве до 0,1 % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  | Бензин автомобильный Премиум-95 plus (95 GREYTEK) по СТО 29034994-001-2009 соответствует: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  СТО 29034994-001-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Директор ООО «Темкинская нефтебаза» |  |  |  |  |  |  | М.И. Стольников |  |  |
|  |  |  | Дата, время выдачи паспорта: |  |  | 14.09.2011 |  | 15:54 |  |  |  |  |